TÀI LIỆU KẾT NỐI DỮ LIỆU TRẠM ĐO MƯA

1. API Key

API Key : 4c81eccdb524441ba52c390d5b96e233

Trong trường hợp API Key bị mất, vui lòng báo cho bên WATEC biết để tiến hành cấp lại API Key khác.

2. API domain

Tên miền API được cung cấp là:  https://kttv-open.vrain.vn/

3. Danh sách API

3.1 API để lấy danh sách trạm đo

URL:  https://kttv-open.vrain.vn/v1/stations

[

{

"uuid": "cccb1fb0-0f6b-4802-b852-537f8f8606fb",

"code": "610004",

"name": "Lộc Thiện (DT)",

"number": "841698373894",

"latitude": 11.85004,

"longitude": 106.515101,

"area": "Lộc Ninh",

"district": "Lộc Ninh",

"city": "Bình Phước",

"address": "Xã Lộc Thiện, huyện Lộc Ninh",

"altitude": null,

"waterStationType": null

},

{

"uuid": "3071d760-0618-4e60-911e-096f49f2dcda",

"code": "610005",

"name": "Lộc Ninh (DT)",

"number": "841698373901",

"latitude": 11.843738,

"longitude": 106.587607,

"area": "Lộc Ninh",

"district": "Lộc Ninh",

"city": "Bình Phước",

"address": "Thị trấn Lộc Ninh, huyện Lộc Ninh",

"altitude": null,

"waterStationType": null

},

3.2 API để lấy số liệu của tất cả các trạm đo

URL: https://kttv-open.vrain.vn/v1/stations/stats?start_time=2024-12-27 14:00:00&end_time=2024-12-27 15:00:00&format=10m

Với API lấy số liệu thì có các tham số sau

- start_time: thời gian bắt đầu, theo format 2024-12-27 14:00:00 (năm-tháng-ngày giờ:phút:giây)
- end_time: thời gian kết thúc, theo format 2024-12-27 15:00:00 (năm-tháng-ngày giờ:phút:giây)
- format: định dạng số liệu: 10m (mỗi 10 phút)

{

"value": [

{

"depth": 0.0,

"time_point": "2024-12-27 14:10:00"

},

{

"depth": 0.0,

"time_point": "2024-12-27 14:20:00"

},

{

"depth": 0.0,

"time_point": "2024-12-27 14:30:00"

},

{

"depth": 0.0,

"time_point": "2024-12-27 14:40:00"

},

{

"depth": 0.0,

"time_point": "2024-12-27 14:50:00"

},

{

"depth": 0.0,

"time_point": "2024-12-27 15:00:00"

}

],

"station_id": "610004"

},

4. Hạn mức API

Để bảo vệ hệ thống của Vrain, bên phía WATEC đã thiết lập các hạn mức như sau

- Số lượng API request mỗi giây: 2

- Số lượng API request có thể burst: 08 (có nghĩa là trong 1 khoảng thời gian ngắn, có thể gọi maximum 10 API request mỗi giây)

- Số lượng API request mỗi tháng: 10.000

Lưu ý:

- Giá trị mưa trả về đơn vị là mm

- Khoảng cách giữa start_time và end_time không quá 24 giờ.

- Hạn mức API